Fiche produit · Ballon LP-500 « Abibas Pro »

Ballon de match taille 5 · Bureau d’études Abibas Sport · rév. B, mars 2026

# 1. Description

Le LP-500 « Abibas Pro » est le ballon de match d’Abibas Sport. Il remplace le LP-400. Ses 32 panneaux sont thermocollés, sans couture piquée. Il sera le ballon officiel de la Ligue de foot de Belmont pour la saison 2027.

# 2. Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur |
| --- | --- |
| Taille | 5 (ballon de match adulte) |
| Panneaux | 32, thermocollés |
| Vessie | Butyl |
| Valve | Silicone, collée sur la vessie |
| Masse | 430 g |
| Circonférence | 69,0 cm |
| Pression nominale | 0,8 bar |
| Plage de pression | 0,6 à 1,1 bar |
| Revêtement | Polyuréthane texturé |
| Plage d’utilisation | −5 °C à +35 °C |
| Plage de stockage | −20 °C à +50 °C |
| Couleurs | Couleurs officielles de la ligue |

# 3. Différences avec le LP-400

Panneaux thermocollés au lieu de cousus (suite à NC-2025-021).

Nouveau fournisseur de vessie (suite à NC-2026-003).

Nouvelle colle de valve, valve contrôlée à 100 % (suite à NC-2025-014).