Méthodes d’essai Abibas · MET-01 à MET-05

Laboratoire d’essais Abibas Sport · Une fiche courte par essai · rév. D, avril 2026

Chaque fiche dit comment préparer le spécimen, quoi mesurer et quand faire la VF. Les critères d’acceptation viennent toujours de la spécification du client, jamais de cette fiche.

VF (vérification fonctionnelle) : le ballon tient sa pression 1 h à 0,8 bar (perte ≤ 0,05 bar), aucune couture n’est ouverte, la valve est étanche.

# MET-01 · Rebond

Préparation : conditionnement 24 h à 20 °C, pression réglée à 0,8 bar (à vérifier et noter avant l’essai). Banc de rebond BR-1, plaque d’acier.

Hauteur : mesurée entre le bas du ballon et la plaque, selon la révision en vigueur de la spécification.

Ordre : un lâcher par position, dans l’ordre P1 à P6 (six points d’impact repérés sur les panneaux).

Mesures : hauteur du rebond par caméra rapide, en cm ; inspection des panneaux (décollement) ; photo avant et après.

VF : après chaque lâcher.

# MET-02 · Tirs répétés

Préparation : ballon gonflé à 0,8 bar, machine à tirer MT-1 réglée à 50 km/h, plaque d’acier à 2,5 m.

Séries : 1 000 tirs par série, nombre de séries selon la spécification (T-1, T-2, T-3).

Mesures : vitesse de tir relevée tous les 100 tirs ; pression résiduelle au manomètre après chaque série, en bar.

VF : après chaque série.

Rappel : une série arrêtée avant la fin est une déviation à noter (voir LA-07).

# MET-03 · Absorption d’eau

Préparation : ballon pesé à sec, au gramme près.

Bac de rotation BR-2 : 5 cycles de 3 min, 50 rotations par cycle, eau à 20 °C.

Mesures : examen des panneaux (décollement) ; pesée après essuyage ; prise d’eau en % de la masse sèche.

VF : après l’essai.

# MET-04 · Froid

Préparation : ballon gonflé à 0,8 bar, dans l’enceinte climatique EC-2.

Palier : stockage à la température et pour la durée de la spécification. Enceinte réglée et relevée en °C (voir LA-12).

Mesures : rebond à −5 °C (lâcher de 2,0 m), en cm, dans les 2 min après la sortie de l’enceinte.

VF : après retour à 20 °C.

# MET-05 · Usure

Préparation : tambour d’usure TU-1 garni de gazon synthétique, 23 °C ; ballon pesé avant l’essai.

Cycle : un cycle = un tour complet du tambour (environ 40 impacts sur le gazon).

Mesures : masse mesurée tous les 50 cycles ; perte de masse en % ; nombre de cycles réalisés noté chaque jour.

VF : tous les 100 cycles et en fin d’essai.