Spécification SPEC-LFB-BAL-01 rév. C

Ligue de foot de Belmont · Ballon officiel de la saison 2027 · Ballon de match taille 5 · 15 juin 2026

| Champ | Valeur |
| --- | --- |
| Émetteur | Ligue de foot de Belmont (40 clubs, 500 ballons de match pour la saison 2027) |
| Fournisseur | Abibas Sport |
| Produit visé | Ballon de match LP-500 « Abibas Pro » |
| Révision en vigueur | rév. C, 15 juin 2026 |
| Contact client | Isabelle Roy, responsable de l’équipement de la Ligue de foot de Belmont |

# 1. Historique des révisions

| Révision | Date | Modification |
| --- | --- | --- |
| rév. A | novembre 2025 | Création du document. |
| rév. B | février 2026 | Ajout de l’exigence EX-05 (usure). |
| rév. C | 15 juin 2026 | EX-01 : hauteur de lâcher portée de 1,8 m à 2,0 m. |

# 2. Règles générales

Tous les essais sont réalisés sur le spécimen S/N L-0042, sauf accord écrit de la Ligue de foot de Belmont.

Toute déviation (nombre de tirs, spécimen, condition, unité) est signalée dans le rapport d’essai.

La conformité est prononcée par l’ingénieur responsable d’Abibas Sport, qui signe le rapport.

Conditionnement avant chaque essai : 24 h à 20 °C, ballon gonflé à 0,8 bar.

Les valeurs sont exprimées en °C, cm, g, bar, %, km/h et min.

# 3. Exigences

| Exigence | Essai | Conditions | Critères d’acceptation |
| --- | --- | --- | --- |
| EX-01 | Rebond | Lâcher de 2,0 m sur plaque d’acier. 1 lâcher par position, 6 positions (P1 à P6). Ballon gonflé à 0,8 bar. | Aucun décollement de panneau. Rebond ≥ 135 cm à chaque position. VF après chaque lâcher. |
| EX-02 | Tirs répétés | Machine à tirer, 50 km/h sur plaque d’acier, 3 séries de 1 000 tirs (T-1, T-2, T-3). | Pression résiduelle ≥ 0,64 bar (80 % de 0,8 bar) après chaque série. VF après chaque série. |
| EX-03 | Absorption d’eau | Bac de rotation, 5 cycles de 3 min (50 rotations par cycle, 250 au total), 15 min au total. | Aucun décollement à l’examen. Prise d’eau ≤ 10 % de la masse. |
| EX-04 | Froid | Stockage 16 h à −20 °C, puis rebond à −5 °C (lâcher de 2,0 m). | Rebond à froid ≥ 120 cm. |
| EX-05 | Usure | 500 cycles de tambour sur gazon synthétique à 23 °C. | Perte de masse après 500 cycles ≤ 2,0 %. |

# 4. Vérification fonctionnelle (VF)

La VF comprend trois points :

le ballon tient sa pression 1 h à 0,8 bar (perte ≤ 0,05 bar) ;

aucune couture n’est ouverte ;

la valve est étanche.

# 5. Documents à remettre

Un rapport d’essai par campagne, signé par l’ingénieur responsable d’Abibas Sport.

Le tableau de résultats de la campagne.