Rapport d’essai RA-L400-03

Ballon LP-400 · Reprise des essais de tirs répétés et d’absorption d’eau · Rapport validé et signé, 18 novembre 2025

| Champ | Valeur |
| --- | --- |
| Produit | Ballon LP-400 (version précédente du ballon Abibas) |
| Exigences | Exigences internes Abibas EI-02 rév. B, exigences T-2 (tirs répétés) et A-1 (absorption d’eau) |
| Spécimen | S/N K-0117 |
| Méthodes | MET-02 et MET-03 |
| Dates des essais | 10 au 14 novembre 2025 |
| Rédaction | Marc Gagnon |
| Relecture | Sofia Benali |
| Ingénieure responsable | Julie Tremblay |

# 1. Objet

Ce rapport présente la reprise de deux essais sur le ballon LP-400. Ces essais suivent deux non-conformités : NC-2025-014 (fuite de valve aux tirs répétés, série 3) et NC-2025-021 (prise d’eau à une couture). Le laboratoire a repris les essais après les actions correctives : nouvelle colle de valve, nouveau thermocollage des panneaux.

# 2. Spécimen

Le spécimen S/N K-0117 est un ballon LP-400 de série. Il a reçu la nouvelle colle de valve et le nouveau thermocollage des panneaux. Masse à sec : 428 g.

# 3. Résultats

## 3.1 Tirs répétés (T-2)

Conditions : machine à tirer, 50 km/h sur plaque d’acier, 3 séries de 1 000 tirs. Critère : pression résiduelle ≥ 0,64 bar.

| Série | Tirs | Pression résiduelle | Critère | VF | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-1 | 1 000 | 0,76 bar | ≥ 0,64 bar | OK | dans le critère |
| T-2 | 1 000 | 0,75 bar | ≥ 0,64 bar | OK | dans le critère |
| T-3 | 1 000 | 0,73 bar | ≥ 0,64 bar | OK | dans le critère |

Le laboratoire a mené chaque série jusqu’au bout des 1 000 tirs. La série 3, en cause dans NC-2025-014, ne montre plus de fuite de valve.

## 3.2 Absorption d’eau (A-1)

Conditions : bac de rotation, 5 cycles de 3 min, 250 rotations, 15 min au total. Critère : aucun décollement, prise d’eau ≤ 10 %.

| Mesure | Valeur | Critère | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| Décollement à l’examen | Aucun | Aucun | dans le critère |
| Prise d’eau | 4 % | ≤ 10 % | dans le critère |

# 4. Déviations

Aucune déviation. Les deux essais ont été réalisés sur le spécimen S/N K-0117, aux conditions prévues.

# 5. Conclusion

Les valeurs mesurées sont dans les critères des exigences T-2 et A-1. Les actions correctives de NC-2025-014 et NC-2025-021 sont efficaces.

Décision de l’ingénieure responsable : conforme aux exigences T-2 et A-1 de EI-02 rév. B. NC-2025-014 et NC-2025-021 peuvent être clôturées.

# Signatures

| Rôle | Nom | Date |
| --- | --- | --- |
| Rédaction | Marc Gagnon | 17 novembre 2025 |
| Relecture | Sofia Benali | 17 novembre 2025 |
| Décision et signature | Julie Tremblay, ingénieure responsable | 18 novembre 2025 |